№：2020-118（DJJC）

Page 1 of 7

附录：2020.0.04.118（DJJC）

单孔剪切波速测试报告

工程名称：湖南财政经济学院新工（文）科产教
融合基地

测试地点：长沙市望城区

测试时间：2020年10月11日-10月15日

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

二0二0年十一月

建设单位：湖南财经高等专科学校

Page 2 of 7

委托单位：湖南财经高等专科学校

测试单位：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

现场测试人：

报告编写人：

报告审核人：

报告签发人：

测试单位地址：长沙市雨花区振华路579号康庭园1栋101号邮政编码：410007

联系电话：（0731）84111900

目录

Page 3 of 7

文字部分

- 前言

- 测试仪器及测试方法原理

- 测试成果

附图部分

一、单孔剪切波速测试成果表及其检层图

声明：

1、本报告未加盖“中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司检验检测专用章”和资质认定许可使用标志CMA章为无效报告。

2、本报告未经相关责任人及测试报告签发人签字为无效报告。

3、未经批准的复印报告为无效报告。

4、对本报告如有疑问，请于报告发出后15天内向我公司反映。

一、前言

Page 4 of 7

依据《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-2015）,我公司于2020年10月11日-10月15日完成湖南财政经济学院新工（文）科产教融合基地工程勘察阶段单孔剪切波速测试工作。完成剪切波速测试工作量为二孔。

二、测试仪器及测试方法原理

1.测试仪器

本工程采用中科院武汉岩土力学研究所生产的RSM-SW(A)波速检测仪对井中三分量检波器进行现场采样，其采样间隔为5～10000μs， A/D转换精度为多核16位，1道外触发，3道采样，带宽0.1Hz～2000Hz。

2.测试方法原理

单孔剪切波速检层法：

横向敲击离孔口一定距离压有重物的木板两端，使其产生正反两方向剪切波，经采集、数据处理计算波速。各测点的Vsi计算公式如下：

Vsi=(hi−hi−1)/(tiSinαi−ti−1Sinαi−1)

Sinαi=hi/hi2+x2

i=1,2,3⋅⋅,n

其中hi、ti分别为第i测点的深度和剪切波的到时，x为激振板中心到孔口的垂直距离。

单孔土层等效剪切波速：

Vse=d0/t

t=i−1ndi/Vsi

式中：Vse— 土层等效剪切波速；

do — 覆盖层厚度，Min(Vsi<500m/s，20m)；

di — 计算深度范围内第i土层的厚度；

Page 5 of 7

Vsi—— 第i土层剪切波速；

n —— 计算深度范围内土层的层数。

三、测试成果

由现场测试资料，经数据处理，计算总结二孔测试成果如表1～表2及其单孔剪切波速检层图。各地层波速见各地层剪切波速统计一览表。

各地层剪切波速统计一览表

| 地层名称 | 统计频数 | 剪切波速 范围值(m/s) | 剪切波速 加权平均值(m/s) | 土的类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工填土① | 2 | 118～137 | 120.4 | 软弱土 |
| 粉质黏土② | 2 | 221～228 | 224.5 | 中软土 |
| 黏土③ | 2 | 238～245 | 244.0 | 中软土 |
| 强风化板岩④ | 2 | 448～455 | 452.7 | 中硬土 |
| 中风化板岩⑤ | 2 | 543～556 | 550.6 | 软质岩石 |

XZ4孔剪切波速测试成果表                  表1

Page 6 of 7

| 地层名称 | 层底深度 H(m) | 测点深度 Hi(m) | 初至时间 ti(ms) | 波速 Vsi(m/s) | 各层波速 Vs(m/s) | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工填土① | 4.20 | 2.00 | 24.04 | 104 | 118 | 覆盖层厚度:24.3m计算厚度:20.0m等效剪切波速:252m/s |
|  |  | 4.20 | 37.72 | 135 |  |  |
| 粉质黏土② | 6.30 | 6.30 | 46.29 | 221 | 221 |  |
| 黏土③ | 8.30 | 8.30 | 54.30 | 238 | 238 |  |
| 强风化板岩④ | 24.30 | 11.00 | 60.40 | 421 | 455 |  |
|  |  | 14.00 | 66.97 | 445 |  |  |
|  |  | 17.00 | 73.42 | 458 |  |  |
|  |  | 20.00 | 79.80 | 466 |  |  |
|  |  | 23.00 | 86.11 | 472 |  |  |
|  |  | 24.30 | 88.78 | 485 |  |  |
| 中风化板岩⑤ | 28.00 | 26.00 | 91.95 | 534 | 543 |  |
|  |  | 28.00 | 95.56 | 551 |  |  |

XZ6孔剪切波速测试成果表                  表2

Page 7 of 7

| 地层名称 | 层底深度 H(m) | 测点深度 Hi(m) | 初至时间 ti(ms) | 波速 Vsi(m/s) | 各层波速 Vs(m/s) | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工填土① | 0.60 | 0.60 | 11.79 | 137 | 137 | 覆盖层厚度:22.8m计算厚度:20.0m等效剪切波速:268m/s |
| 粉质黏土② | 2.70 | 2.70 | 15.55 | 228 | 228 |  |
| 黏土③ | 14.80 | 4.00 | 20.52 | 231 | 245 |  |
|  |  | 7.00 | 32.49 | 239 |  |  |
|  |  | 10.00 | 44.12 | 253 |  |  |
|  |  | 13.00 | 56.34 | 243 |  |  |
|  |  | 14.80 | 63.33 | 256 |  |  |
| 强风化板岩④ | 22.80 | 17.00 | 68.36 | 432 | 448 |  |
|  |  | 20.00 | 75.00 | 448 |  |  |
|  |  | 22.80 | 81.06 | 460 |  |  |
| 中风化板岩⑤ | 28.00 | 25.00 | 85.06 | 547 | 556 |  |
|  |  | 28.00 | 90.36 | 563 |  |  |

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司        第1页共2页

剪切波速测试记录     管理编号:CKJC2011-3-01-01-A

| 工程名称：湖南财政经济学院新工（文）科产教融合基地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试孔号：XZ4 | 板至孔口距离X=1.50 m |  | 钻孔日期：2020年10月11日 |  |  |
| 地层名称 | 层底深度 H（m） | 测点深度 Hi(m) | 初至时间 ti(ms) | 测点波速 Vsi(m/s) | 各层波速值 Vs(m/s) |
| 人工填土① | 4.20 | 2.00 | 24.04 | 104 | 118 |
|  |  | 4.20 | 37.72 | 135 |  |
| 粉质黏土② | 6.30 | 6.30 | 46.29 | 221 | 221 |
| 黏土③ | 8.30 | 8.30 | 54.30 | 238 | 238 |
| 强风化板岩④ | 24.30 | 11.00 | 60.40 | 421 | 455 |
|  |  | 14.00 | 66.97 | 445 |  |
|  |  | 17.00 | 73.42 | 458 |  |
|  |  | 20.00 | 79.80 | 466 |  |
|  |  | 23.00 | 86.11 | 472 |  |
|  |  | 24.30 | 88.78 | 485 |  |
| 中风化板岩⑤ | 28.00 | 26.00 | 91.95 | 534 | 543 |
|  |  | 28.00 | 95.56 | 551 |  |
| 覆盖层厚度:24.3m计算厚度:20.0m等效剪切波速:252m/s |  |  |  |  |  |

现场检测人:	                           计算人:			      监督审核人:

中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司        第2页共2页

剪切波速测试记录     管理编号:CKJC2011-3-01-01-A

| 工程名称：湖南财政经济学院新工（文）科产教融合基地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试孔号：XZ6 | 板至孔口距离X=1.50 m |  | 钻孔日期：2020年10月15日 |  |  |
| 地层名称 | 层底深度 H（m） | 测点深度 Hi(m) | 初至时间 ti(ms) | 测点波速 Vsi(m/s) | 各层波速值 Vs(m/s) |
| 人工填土① | 0.60 | 0.60 | 11.79 | 137 | 137 |
| 粉质黏土② | 2.70 | 2.70 | 15.55 | 228 | 228 |
| 黏土③ | 14.80 | 4.00 | 20.52 | 231 | 245 |
|  |  | 7.00 | 32.49 | 239 |  |
|  |  | 10.00 | 44.12 | 253 |  |
|  |  | 13.00 | 56.34 | 243 |  |
|  |  | 14.80 | 63.33 | 256 |  |
| 强风化板岩④ | 22.80 | 17.00 | 68.36 | 432 | 448 |
|  |  | 20.00 | 75.00 | 448 |  |
|  |  | 22.80 | 81.06 | 460 |  |
| 中风化板岩⑤ | 28.00 | 25.00 | 85.06 | 547 | 556 |
|  |  | 28.00 | 90.36 | 563 |  |
| 覆盖层厚度:22.8m计算厚度:20.0m等效剪切波速:268m/s |  |  |  |  |  |

现场检测人:	                           计算人:			      监督审核人: