房屋建筑岩土工程勘察技术条件和要求

| 工程名称 |  | 湖南财政经济学院新工（文）科产教融合基地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 湖南财政经济学院 |  |  |  |  |  |  | 场地位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程代号 |  |  |  |  | 所 别 |  |  | 综合九所 |  |  | 勘察阶段 | □初步勘察 R详细勘察 |  |  |  |  |  |  | 附件 |  | 总图 |  |  |  |  |  |
| 提出要求单位：（盖章） 湖南城市学院设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计人 |  |  |  | 日期 | 2020.11.12 |  |  | 审核人 |  |  |  |  | 日期 | 2020.11.12 |  |
| 要求提交勘察资料 |  |  | 1、多层建筑岩土工程勘察报告应符合《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）（2009版）第14节的要求。 2、高层建筑岩土工程勘察报告应符合《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）第10节和《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）（2009版）第14节的要求。 3、对勘察报告的其他要求：提供主要岩土层钻孔取样照片；岩石起伏较大时提供岩石等高线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察 技术 要求 |  |  | - 严格遵守《工程建设标准强制性条文》并符合相关规范的要求； - 钻孔布置由勘察单位可根据场地的实际工程地质条件自行布置。多层建筑应符合（GB50021-2001）规范，高层建筑应符合（JGJ/T 72-2017）规范要求； - 勘探范围：总图范围所有新建建筑物 4、勘探深度多层建筑应满足（GB50021-2001）规范及其它专门规定要求。高层建筑应满足 （JGJ/T 72-2017）规范要求及其它专门规定要求； 5、查明场地地层结构、岩土性质；分析和评价地基的稳定性、均匀性、承载力和变形特性； 6、查明不良地质作用并提出整治建议；查明埋藏的河道、沟浜、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物； 7、查明地下水的埋藏条件、水位、变化幅度，,判定水和土对建筑材料的腐蚀性； 8、抗震设防烈度6度及以上地区的场地勘察，应划分场地类别，判断场地土类型,划分场地对建筑有利、不利和危险的地段，必要时应对地层进行液化判别； 9 提供基础选型建议 10、当有可能采用桩基础时，多层建筑应符合（GB50021-2001）规范第4.9节要求，高层建筑应符合（JGJ/T 72-2017）规范第4.2节要求； 11、当存在基坑开挖、支护、降水问题时，应符合（GB50021-2001）规范第4.8节要求，高层建筑还应符合（JGJ/T 72-2017）规范第4.4节要求； 12、结合场地地质情况和工程特点，除完全可确定为天然地基的情况，可只提供天然地基的相关设计参数外，其余均应提供可能采用的其它类型地基基础方案（桩基、地基处理等）的设计参数；桩基设计参数应按规范GB50007-2011和规范JGJ94-2008的要求分别提供； 13、对黄土、膨胀土等特殊性岩土及岩溶、滑坡等不良地质作用和地质灾害尚应按相关规范和专门规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺 序 号 | 建（构）筑物或设备 名 称 |  |  | 设计±0.00 绝对标高（m） |  | 地上 层数 | 地下室层 数 |  | 地下室高度（m） | 建 筑高 度 (m) | 建筑物外轮廓尺寸 （长×宽）（m) |  | 建筑物 安 全 等 级 | 地基基础设计等级 |  |  | 抗震设防类 别 | 结构类型 |  | 单位荷载或 最大轴力 |  | 基础埋置 深 度（m） | 是否做深基坑支护勘察 |  |  | 备注 |
| 1 | 1#学生公寓加建部分 |  |  | 72.50 |  | 5 | / |  | / | 18.60 | 见总图 |  | 二级 | 丙级 |  |  | 丙类 | 框架 |  | 1000kN |  | 1.5 | 否 |  |  |  |
| 2 | 2#学生公寓加建部分 |  |  | 71.30 |  | 4 | / |  | / | 15.60 | 见总图 |  | 二级 | 丙级 |  |  | 丙类 | 框架 |  | 1000kN |  | 1.5 | 否 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |