# 关于祁东县乡镇污水处理工程（EPC）项目一期的设计补充

祁东县住房和城乡建设局：

按贵方要求及建议，从整体造价控制考虑，本院对初步设计文件（图纸和概算文本）进行复核、细化，对污水处理工艺和电气及自动监控涉及的工程量补充如下（工程概算详见概算文本）。

## 自动监控中控间部分，主要增加（细化）的工程量：

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式脱水机,自动高压隔膜板框压滤机，含高低压进料泵、压榨泵、气源、加药等全套脱水系统，30m2/870 | 台 | 3 | 设置在中控室，两用一备 |
| 2 | 拖挂式汽车,20T | 台 | 3 | 设置在中控室，两用一备 |

## 全县各乡镇污水站相应增加（细化）的工程量

### 白地市镇

| 位置 | 分类 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站1 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 铁艺围墙 | 米 | 280 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=5000m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 化学需氧量水质检测仪 | 套 | 1 | 铬法，0~2000mg/L，最低检测范围：4mg/L，分辨率1.0mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，带自动温度补偿功能，数据存储期二年，需提供环保认证。 |
|  |  | 2 | 氨氮水质监测仪 | 套 | 1 | 氨气敏电极法，0~300mg/L，最低检测范围：0.02mg/L，分辨率0.001mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，免试剂维护，需提供环保认证。 |
|  |  | 3 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN150 |
|  |  | 4 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN150 |
|  |  | 5 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 6 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 7 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 8 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 9 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 10 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 11 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 12 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |
| 污水站2 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 220 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=4000m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 化学需氧量水质检测仪 | 套 | 1 | 铬法，0~2000mg/L，最低检测范围：4mg/L，分辨率1.0mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，带自动温度补偿功能，数据存储期二年，需提供环保认证。 |
|  |  | 2 | 氨氮水质监测仪 | 套 | 1 | 氨气敏电极法，0~300mg/L，最低检测范围：0.02mg/L，分辨率0.001mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，免试剂维护，需提供环保认证。 |
|  |  | 3 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN100 |
|  |  | 4 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN100 |
|  |  | 5 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 6 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 7 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 8 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 9 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 10 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 11 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 12 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |
| 污水站3 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 200 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=4000m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 化学需氧量水质检测仪 | 套 | 1 | 铬法，0~2000mg/L，最低检测范围：4mg/L，分辨率1.0mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，带自动温度补偿功能，数据存储期二年，需提供环保认证。 |
|  |  | 2 | 氨氮水质监测仪 | 套 | 1 | 氨气敏电极法，0~300mg/L，最低检测范围：0.02mg/L，分辨率0.001mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，免试剂维护，需提供环保认证。 |
|  |  | 3 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN80 |
|  |  | 4 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN80 |
|  |  | 5 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 6 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 7 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 8 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 9 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 10 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 11 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 12 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |

### 风石堰镇

| 位置 | 分类 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站1 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 150 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=2500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN50 |
|  |  | 2 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN50 |
|  |  | 3 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 4 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 5 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 6 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 7 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 8 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 9 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 10 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |
| 污水站2 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 150 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=2500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN65 |
|  |  | 2 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN65 |
|  |  | 3 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 4 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 5 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 6 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 7 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 8 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 9 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 10 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |

### 河洲

| 位置 | 分类 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 260 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=3500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 化学需氧量水质检测仪 | 套 | 1 | 铬法，0~2000mg/L，最低检测范围：4mg/L，分辨率1.0mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，带自动温度补偿功能，数据存储期二年，需提供环保认证。 |
|  |  | 2 | 氨氮水质监测仪 | 套 | 1 | 氨气敏电极法，0~300mg/L，最低检测范围：0.02mg/L，分辨率0.001mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，免试剂维护，需提供环保认证。 |
|  |  | 3 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN100 |
|  |  | 4 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN100 |
|  |  | 5 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 6 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 7 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 8 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 9 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 10 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 11 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 12 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |

### 黄土铺

| 位置 | 分类 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站1 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 190 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=3500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 化学需氧量水质检测仪 | 套 | 1 | 铬法，0~2000mg/L，最低检测范围：4mg/L，分辨率1.0mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，带自动温度补偿功能，数据存储期二年，需提供环保认证。 |
|  |  | 2 | 氨氮水质监测仪 | 套 | 1 | 氨气敏电极法，0~300mg/L，最低检测范围：0.02mg/L，分辨率0.001mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，免试剂维护，需提供环保认证。 |
|  |  | 3 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN80 |
|  |  | 4 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN80 |
|  |  | 5 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 6 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 7 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 8 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 9 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 10 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 11 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 12 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |
| 污水站2 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 190 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=3500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 化学需氧量水质检测仪 | 套 | 1 | 铬法，0~2000mg/L，最低检测范围：4mg/L，分辨率1.0mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，带自动温度补偿功能，数据存储期二年，需提供环保认证。 |
|  |  | 2 | 氨氮水质监测仪 | 套 | 1 | 氨气敏电极法，0~300mg/L，最低检测范围：0.02mg/L，分辨率0.001mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，免试剂维护，需提供环保认证。 |
|  |  | 3 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN80 |
|  |  | 4 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN80 |
|  |  | 5 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 6 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 7 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 8 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 9 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 10 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 11 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 12 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |

### 蒋家桥

| 位置 | 分类 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 220 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=3500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 化学需氧量水质检测仪 | 套 | 1 | 铬法，0~2000mg/L，最低检测范围：4mg/L，分辨率1.0mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，带自动温度补偿功能，数据存储期二年，需提供环保认证。 |
|  |  | 2 | 氨氮水质监测仪 | 套 | 1 | 氨气敏电极法，0~300mg/L，最低检测范围：0.02mg/L，分辨率0.001mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，免试剂维护，需提供环保认证。 |
|  |  | 3 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN100 |
|  |  | 4 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN100 |
|  |  | 5 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 6 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 7 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 8 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 9 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 10 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 11 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 12 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |

### 金桥

| 位置 | 分类 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站1 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 200 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=3500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 2 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 3 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 4 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 5 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 6 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |
| 污水站2 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 180 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=3500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 化学需氧量水质检测仪 | 套 | 1 | 铬法，0~2000mg/L，最低检测范围：4mg/L，分辨率1.0mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，带自动温度补偿功能，数据存储期二年，需提供环保认证。 |
|  |  | 2 | 氨氮水质监测仪 | 套 | 1 | 氨气敏电极法，0~300mg/L，最低检测范围：0.02mg/L，分辨率0.001mg/L，4~20mA输出，带Modbus通讯，免试剂维护，需提供环保认证。 |
|  |  | 3 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN80 |
|  |  | 4 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN80 |
|  |  | 5 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 6 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 7 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 8 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 9 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 10 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 11 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 12 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |
| 污水站3 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 180 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=3500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 2 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 3 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 4 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 5 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 6 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |

### 粮市

| 位置 | 分类 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 150 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=3500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN65 |
|  |  | 2 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN65 |
|  |  | 3 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 4 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 5 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 6 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 7 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 8 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 9 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 10 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |

### 鸟江

| 位置 | 分类 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站1 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 100 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=1500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 2 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 3 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 4 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 5 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 6 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |
| 污水站2 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 100 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=1500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 2 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 3 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 4 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 5 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 6 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |
| 污水站3 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 |  |  | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=2500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN65 |
|  |  | 2 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN65 |
|  |  | 3 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 4 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 5 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 6 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 7 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 8 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 9 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 10 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |

### 双桥

| 位置 | 分类 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站1 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 100 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=1500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 2 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：l终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 3 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 4 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 5 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 6 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |
| 污水站2 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 180 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=3500m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN50 |
|  |  | 2 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN50 |
|  |  | 3 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 4 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 5 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 6 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 7 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 8 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 9 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 10 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |
| 污水站3 | 污水处理工艺 | 1 | 配电间 | 平方米 | 3m×4m | 由原设计配电柜改为配电间 |
|  |  | 2 | 金属栏 | 米 | 180 | 将原设计绿植围栏变更为金属围栏 |
|  |  | 3 | 污泥搅拌机 | 台 | 1 | 折浆式，叶轮直径1.0m，外缘线速度1.2m/s，N=1.5kW，SS304 |
|  |  | 4 | 加药装置 | 台 | 1 | 成套装置，含溶药罐、储药罐及控制柜 |
|  |  | 5 | 加药泵 | 台 | 2 | 1用1备，计量泵、管阀2套 |
|  |  | 6 | 排砂泵 | 台 | 1 | Q=7m3/h,H=10m |
|  |  | 7 | 生物滤池除臭系统 | 套 | 1 | Q=3000m3/h,含风管、风机及排气筒等 |
|  | 在线监测、数据采集及控制 | 1 | 电磁流量计（总进水口） | 台 | 1 | DN80 |
|  |  | 2 | 电磁流量计（总出水口） | 台 | 1 | DN80 |
|  |  | 3 | 超声波液位计（调节池） | 台 | 1 | 0~8m |
|  |  | 4 | 仪表箱 | 台 | 11 | JX(F)3，含仪表、低压电器等 |
|  |  | 5 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 含柜体、PLC控制系统、UPS电源、触摸屏等 |
|  |  | 6 | 数据集采及远程终端 | 套 | 1 | 采集功能（主要用于采集瞬时流量、水质及设备运行信息等）、远传功能：L终端设备可按设定的时间间隔通过GPRS定时上报数据，采集频率可以设置和调整，最短可以达到每5秒与监测中心通讯一次数据。 |
|  |  | 7 | 工业光纤交换机 | 台 | 1 | 2光口、4电口 |
|  |  | 8 | 监控软件 | 套 | 1 | 含中控程序（数据处理中心）、通讯程序（第三方设备通讯程序）、生产运营管理程序（含基础功能模块、实时数据监视界面、报警功能、综合查询、基础数据分析等） |
|  |  | 9 | 控制电缆 | 米 | 500 | KVV型，数量按实 |
|  |  | 10 | 信号电缆 | 米 | 800 | RVV型，4芯多模光纤，数量按实 |

湖南省农林工业勘察设计研究总院

2019年12月3日